УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству – Главный

инженер Западно-Сибирского

филиала ООО «СГК»

______________ А.В. Макаров

«____» ____________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автотопливозаправщика для нужд Обособленного подразделения

АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ

| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ. |
| 2 | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ |  |
|  | 2.1 | Инвестиционная программа Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ на 2024 год. Инвестиционный проект «Приобретение автозаправщика». |
| 3 | РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
|  | 3.1 | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Савкина грива 1, Барабинская ТЭЦ, АТЦ. |
| 4 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
|  | 4.1 | Поставляемый автотопливозаправщик (1 шт.) должен соответствовать техническим требованиям, изложенным в техническом задании. |
|  | 4.2 | Оборудование должно быть новым, не ранее 2023 года выпуска, ранее не использованным и не восстановленным, соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, техническому регламенту Таможенного союза. |
|  | 4.3 | Цена продукции, помимо автотопливозаправщика, должна включать: стоимость всего вспомогательного оборудования и ЗИП, поставляемого в комплекте с автотопливозаправщиком, НДС, все страховые платежи, включая транспортные расходы до грузополучателя. |
|  | 4.4 | Поставляемое оборудование должно иметь паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Автотопливозаправщик должен соответствовать обновленным требованиям ДОПОГ 2023 г., иметь сертификаты качества, паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском языке), и другие документы, удостоверяющие их качество и разрешение на применение. |
| 5 | МЕСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |
|  | 5.1 | Грузополучатель – Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ. |
|  | 5.2 | Поставщик гарантирует поставку оборудования на склад Покупателя (грузополучателя) на условиях DDR ИНКОТЕРМС 2010. Датой поставки считается дата подписания Покупателем транспортной накладной по форме ТОРГ-12. |
|  | 5.3 | Доставку оборудования осуществить силами и за счет Поставщика путем отгрузки автомобильным (ж/д) транспортом в адрес Грузополучателя, иные способы отгрузки могут производиться только по письменному согласованию с Заказчиком. |
|  | 5.4 | При ошибочной отгрузке оборудования не по адресу, Поставщик своими силами и за свой счет производит переадресацию оборудования в пункт назначения. |
|  | 5.5 | Поставщик обязан, в течение 14 календарных дней, после получения уведомления о признании его победителем закупки, официальным письмом направить в адрес Заказчика документацию на поставляемое оборудование. Вся предоставляемая документация на поставляемую технику должна быть на русском языке. |
| 6 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
|  | 6.1 | Характеристики транспортного средства: - Тип двигателя – Дизельный ЯМЗ-53445, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха; - Тормозная система с пневматическим приводом; - Рабочая тормозная система – Пневматическая с ABS + ASR (противобуксовочная система с функцией отключения); - Устройство ограничения скорости - 90 км/ч; - Цифровой тахограф с блоком СКЗИ; - Навигационная система «Глонасс/GPS»; - Отопитель кабины, работающий от системы охлаждения двигателя; - Противотуманные фары; - Шасси Газон NEXTC41R13. |
|  | 6.2 | Характеристики автотопливозаправщика: - Объём цистерны от 4,9 м3 до 5,3 м3; - Односекционная; - Форма цистерны – эллипс, в поперечном сечение; - Материал автоцистерны - сталь 09Г2С, толщиной не менее 3 мм; - Дополнительное заднее защитное устройство емкости; - Люк алюминиевый с воздушным клапаном D=500 мм; - Противоскользящий алюминиевый настил на площадке обслуживания горловин и поручень безопасности, лестница; - Насос само всасывающийся СВН-80; - Заземляющее устройство; - Напорно-всасывающие рукава 2 шт. (d - 80 мм, длина 3 метра); - Коммуникации для выкачки и закачки ГСМ, и перекачки ГСМ из одной емкости в другую, не затрагивая цистерну; - Донные клапана ДКП-90; - Электро-пневмо управление КОМ и клапанами; - Огнетушители – 2 шт. в пластиковых пеналах; - Пластиковые пеналы для напорно-всасывающих рукавов – 2 шт.; - Устройство дыхательное УД-33 с огнепреградителем; - Цепь заземления; - Шкаф раздачи и учета топлива; - Счетчик ППО-25; - Фильтр тонкой очистки. Рукав раздаточный, длиной не менее 5 м; - Кран раздаточный (пистолет); - Противооткатные пластиковые упоры – 2 шт.; - Кронштейн для крепления табличек класса опасности; - Металлический ящик для песка; - Защита глушителя. |
| 7 | ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |  |
|  | 7.1 | Участником закупки может быть любое юридическое лицо имеющее опыт поставки данного вида услуг. Участник должен иметь документальное подтверждение дилерских прав на поставку транспортных средств с гарантией предприятия изготовителя, либо других документов, подтверждающих право поставки с сохранением гарантии предприятия производителя. Документальное подтверждение производителем даты изготовления и срока службы. |
|  | 7.2 | Участник закупки не должен быть неплатёжеспособным, банкротом, в процессе ликвидации, иметь имущество под арестом, иметь ограничения деятельности по решению суда. |
|  | 7.3 | Участник закупки не должен находится в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |
|  | 7.4 | У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |
|  | 7.5 | Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
|  | 7.6 | Участник должен обладать опытом производства/поставки аналогичного оборудования на сумму не менее 3-х кратного размера НМЦ лота или закупки в год, за последние 3 (три) года. |
|  | 7.7 | Наличие сервиса в г. Новосибирск/г. Омск. |
|  | 7.8 | Участник должен в составе технико-коммерческого предложения представить подробную спецификацию на поставляемый Автотопливозаправщик. |
| 8 | УПАКОВКА |  |
|  | 8.1 | Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованного оборудования, его количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер Договора. |
| 9 | МАРКИРОВКА |  |
|  | 9.1 | Маркировка должна быть выполнена несмываемой краской на русском языке: название станции назначения, наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком. |
| 10 | ПРАВИЛА ПРИЕМКИ |  |
|  | 10.1. | Приемка осуществляется на территории Грузополучателя в присутствии представителя Поставщика. Совместно с поставляемым оборудованием предоставляются оригиналы паспорта, руководства по эксплуатации, товарной накладной, счета-фактуры. |
|  | 10.2 | Автотопливозаправщик должен быть подвергнут приемосдаточным испытаниям. |
|  | 10.3 | Приемка поставленного оборудования по количеству, номенклатуре и качеству осуществляется с соблюдением требований «Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.1965 г., с последующими изменениями и дополнениями, «Инструкции о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.1966 г., с последующими изменениями и дополнениями. |
| 11 | ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |
|  | 11.1 | Поставляемый автотопливозаправщик и комплектующие узлы должны быть не ранее 2023 года выпуска, если иное не оговорено в дополнительных условиях поставки. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый автотопливозаправщик новый, ранее не использовался. Серийная модель, отражающая все последние модификации и не снятая с производства производителем на момент поставки. Поставляемый автотопливозаправщик должен быть рассчитан на эксплуатацию в заданных условиях в течение всего установленного срока службы. |
|  | 11.2 | Поставщик обязуется обеспечить сервисное обслуживание в течение гарантийного срока (по отдельному договору). |
|  | 11.3 | Поставщик гарантирует способность в гарантийный период, при выходе из строя узлов и агрегатов, поставить их в течение 5 дней с момента получения заявки. |
|  | 11.4 | Поставщик гарантирует возможность установки на автотопливозаправщик оборудования систем учета дизельного топлива стороннего производителя и сторонней организацией. |
|  | 11.5 | Поставщик гарантирует обучение персонала (инструктаж) покупателя (грузополучателя) |
|  | 11.6 | Гарантийный срок работы автотопливозаправщика – не менее 24 мес. Гарантия распространяется на автотопливозаправщик в целом и на все основные узлы и агрегаты: - Двигатель; - Гидронасосы; - Коробка переключения передач; - Основной ведущий мост(мосты); - Радиатор системы охлаждения; - Цистерна. Срок службы не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию. |
| 12 | СРОКИ ПОСТАВКИ |  |
|  | 12.1 | 29.03.2024 г. |

Главный инженер Обособленного

подразделения АО «СИБЭКО»

Барабинская ТЭЦ 									В.С. Брылев

Начальник АТЦ Обособленного

подразделения АО «СИБЭКО» Барабинской ТЭЦ				Е. Л. Орёл

Заместитель директора

Западно-Сибирского филиала

ООО «СГК»										А.В. Лымарев

Начальник Управления технического

перевооружения ООО «СГК»							В.М. Папко