Приложение 3.1.

ВЕДОМОСТЬ   ДЕФЕКТОВ

| Наименование, тип кранового пути | Крановый путь наземного типа козлового крана К30-32, зав. № 491 |  |
| --- | --- | --- |
| Дата сдачи в эксплуатацию | 1977 |  |
| Наименование организации-владельца кранового пути | АО «СибЭР» |  |

| № п/п | Наименование провер. узла | Описание дефекта |  | Категория дефек- та |  | Заключение о необходимости и сроках устранения дефектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Промежуточные скрепления |  | - Частично ослаблены промежуточные скрепления направляющих осей А и Б. |  | 3 |  | Закрепить до начала эксплуатации. |  |
| 2. | Стыковые скрепления | 2.1. Зазор в стыке направляющих оси А и Б до L=18 мм. |  | 2 |  | Устранить зазоры в теплое время года. |  |
|  |  | 2.2. Частично ослаблены болтовые соединения в стыках направляющих осей А и Б. |  | 3 |  | Затянуть до начала эксплуатации. |  |
| 3. | Опорные элементы | 3.1. Грунт под опорными элементами не утрамбован, и большое оголение опорных элементов (полушпал). |  | 3 |  | Провести утрамбовку грунта под опорными элементами до начала эксплуатации. |  |
| 4. | Тупиковое оборудование | 4.1. Тупиковые упоры не закреплены, отсутствует .предупредительная окраска, а также их нумерация. |  | 3 |  | Устранить замечания до начала эксплуатации. |  |

| Эксперт |  |  | А.В. Оберман |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ФИО) |