| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Начальник управления АО «СибЭР» ОСП «Сибирьэнергомонтаж» _______________ Р.С. Григорьев «____» ______________ 2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-01-09 ОГМ

Ремонтные работы подкранового пути козлового крана КС 30-32 зав.№ 491, находящегося на территории складской площадки производственной базы АО «СибЭР».

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Заказчик – АО «СибЭР» ОСП «СибЭМ» |
| 1.2 | Подрядчик – исполнитель работ в объеме данного технического задания |
| 2. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА РАБОТ |  |
| 2.1 | Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки 46 |
| 2.2 | Климатические условия эксплуатации временных сооружений: - Климатический подрайон 1В; - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 37°С; - Снеговая нагрузка 180 кг/м2; - Ветровая нагрузка 0,38 кПа; - Сейсмичность 6 баллов. |
| 3. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 3.1 | Выполнение ремонтных работ подкранового пути козлового крана КС 30-32 зав.№ 491 |
| 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| 4.1 | Технический паспорт с указанием характеристики подкранового пути. |
| 4.2 | Ведомость дефектов подкранового пути крана КС 30-32 зав.№491 |
| 4.3 | Подрядчик собственными силами осуществляет сбор дополнительной информации (определение) в необходимых для выполнения работ объемах. |
| 4.4 | Подкрановые пути должны обеспечивать безопасную эксплуатацию кранов в соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 «Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования». |
| 4.5 | Фоновая сейсмичность площадки строительства в соответствии с картой. В ОСР-2015 по СП 14.13330.2018 - 6 баллов по шкале MSK-64. |
| 5. ОБЪЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ |  |
| 5.1 | На все импортные материалы должны быть указаны аналоги материалов, имеющиеся в РФ. Соответствие материалов иностранных марок требованиям Правил Ростехнадзора РФ или допустимость их применения в каждом конкретном случае должны быть подтверждены специализированной организацией. Копии указанных документов должны быть приложены к паспорту технического устройства. Потребность в запасных частях должна быть представлена Подрядчиком в эксплуатационной документации и предварительно согласована с Заказчиком. |
| 5.2 | Материалы, необходимые для производства работ поставляются силами подрядчика в 100% объеме. |
| 5.3 | Оборудование и материалы должно соответствовать требованиям Федерального Закона №116-Ф3 от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; Технический регламент Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Также оборудование должно соответствовать критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719. сопровождаться паспортом, руководством по эксплуатации, техническим описанием, протоколами заводских испытаний, сертификатом соответствия Госстандарта РФ, товарной накладной, счет фактурой. |
| 6. ОБЪЕМЫ И УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ РАБОТ |  |
| 6.1 | До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком календарный план-график производства работ. |
| 6.2 | Выполнить ремонтные работы подкрановых путей в соответствии с техническим заданием, с применением современных энергосберегающих материалов и оборудования, позволяющих достичь основные технические показатели. |
| 6.3 | Ремонтные работы выполняется в соответствии с: - СТО НОССТРОЙ 2.2.77-2012 «Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования». # - ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия Объем ремонтных работ включает: - устранить зазоры в стыках рельс по оси А и Б до нормативного значения – на протяжении всего рельсового пути; -устройство земляного полотна, балластный слой – 30м3; - выполнить ревизию тупиковых упоров (покраска, нумерация) – 4шт; - выполнить рихтовку путей согласно допустимым нормам на основании геодезической съемки – 160м.; - пробивка рельсовых скреплений со шпалами – 160 шт; - протяжка болтовых соединений в стыках направляющих осей А и Б – 50 шт; |
| 6.4 | Приемка Работ в полном объеме по Акту приемки всего объема Работ осуществляется в течение 3 (Трех) дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах, а так же при наличии надлежащим образом оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных Работ. Подписание сторонами Акта приёмки всего объема Работ, будет считаться приемкой Подписание Заказчиком Акта приемки всего объема Работ по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за какие-либо недостатки и дефекты результата Работ. |
| 6.5 | Подготовить перечень исполнительной документации и утвердить его у Заказчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. По завершении работ подготовить и сдать Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. |
| 6.6 | # Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируется ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия РД 22-28-36-01 Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний ГОСТ 27584-88* Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия |
| 7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ |  |
| 7.1 | Требования к работам (объем выполняемых работ): - должен быть выполнен комплекс работ согласно п.6 настоящего Технического задания, включая поставку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ, обеспечивающий работоспособность и надежность эксплуатации с обеспечением достижения гарантированных показателей; - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - руководство, координация и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.д.; - выполнение требований соответствующих инстанций и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства, испытаний, наладки и сдачи в эксплуатацию если таковые потребуются; - поставка МТР, комплектующих и иных материально-технических ресурсов, необходимых для производства Работ и поставляемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Техническим Заданием и Договором; - обеспечение на период разгрузки, перемещения и монтажа наличия грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; - участие при необходимости по требованию Заказчика в проведении Комплексного Опробования подкрановых путей крана КС 30-32; - разработка предусмотренной Договором Технической, Эксплуатационной документации и Исполнительной документации. - обеспечение безопасных условий труда, мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде; |
| 7.2 | Персонал Подрядной организации должен знать и применять требования правил по технике безопасности, промышленной санитарии, промышленной безопасности, пожарной безопасности и внутриобъектового режима, принятые в отрасли, иметь при себе удостоверения по охране труда и пожарно-техническому минимуму, при выполнении специальных видов работ, иметь допуск к их выполнению с отметкой в удостоверении по охране труда. Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью Договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Министерстве труда и социальной защиты приказ от 15.12.2020 №903н); - Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» (С-ГК-В8-01), утвержденным приказом «ООО СГК» № ГО/252 от 26.11.2018 г.; - Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах»; - Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00); - Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11.12.2020 г.; - Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; - ГОСТ 12.1.030–81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопастность. Защитное заземление. Зануление. - Другими действующими локальными нормативными актами Заказчика. - СТО НОССТРОЙ 2.2.77-2012 «Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования». - ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия РД 22-28-36-01 Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытаний; - ГОСТ 27584-88* Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия; - СО 153-340.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - Правила по охране труда при электро- и газосварочных работах, утвержденных приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 11 декабря 2020 года N 884н; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа. |
| 7.3 | Считается, что Подрядчик посетил и изучил площадку Объекта и ее окрестности и имеет всю необходимую информацию, а также удовлетворен тем, что касается следующего: - форма и характер площадки, включая характер грунта и подпочвы; - геологические, географические, природные гидрологические и климатические условия; - объем и характер работ и материалов, необходимых для выполнения работ, или какой-либо их части; - наличие материалов (рельсов и шпал) и всего другого необходимого для поставки и т.д.; - средства связи с площадкой, а также необходимое размещение; - средства и имеющиеся подъездные пути для работы на площадке; - наличие площадок для производства работ, наличие и строительство складских помещений и зданий, а также рабочих площадок; - риск травматизма или нанесение ущерба собственности в зоне, прилегающей к площадке, или лицам, находящимся на этой территории, либо их собственности; - условия, влияющие на отгрузку и транспортировку; - наличие квалифицированной рабочей силы, водных и электрических ресурсов; - местное законодательство, правила; - работы, выполненные другими Подрядчиками на площадке; Также в целом будет считаться, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Подрядчик должен учитывать, как влияющие на его заявку. Никакие претензии Заказчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ, не будут приниматься на том основании, что Подрядчик не понимал какие-либо вопросы. |
| 7.4 | Подрядчик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер Пожарной безопасности на всей переданной ему для производства работ территории Строительной Площадки и за ее пределами, где находятся здания и сооружения Подрядчика, а так же персонал Подрядчика. |
| 7.5 | Подрядная организация должна быть обеспечена машинами, механизмами, приспособлениями и инструментами, необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны и проверены в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. |
| 7.6 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы Заказчиком. |
| 7.7 | Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Список работников, которые имеют право подписи актов - допусков и, имеют право быть, выдающими наряд- допуск, быть руководителями работ и производителями работ по нарядам допускам с указанием должности. Персонал подрядной организации (выдающий наряд, руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. |
| 7.8 | Кадровые ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному техническому заданию: - Управленческий персонал не менее 1 человек; - ИТР и специалистов не менее 1 человек, в том числе: - Мастера по ремонтно-строительным работам – 1 человек, Наличие аттестованного рабочего персонала квалификации, монтажные, электромонтажные и пуско-наладочные работы, либо предоставить данные о наличии соответствующих кадровых ресурсов у субподрядных организаций, включая, но не ограничиваясь: - Рабочие специальности не менее 2-3 человек, включая, но не ограничиваясь; - Слесарь-ремонтник; - Специалист по геодезии/нивелировании; - Монтажник (металлоконструкций/путей); Персонал Подрядчика должен быть соответствующими образом обучен и аттестован по следующим направлениям: - работа с грузоподъемными механизмами; - охрана труда и техника безопасности; - пожарная безопасность; - электробезопасность. |
| 7.9 | - Наличие необходимых МТР (средства измерительные, инструмент для ремонтных работ) и техники подтверждается Справкой о материально-технических ресурсах по форме, установленной Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР, транспортным средствам и техники. |
| 7.10 | Подрядная организация должны иметь опыт выполнения подобных работ в размере не менее 3,025 млн. рублей в год, за любой из последних 3 (трёх) лет. |
| 7.11 | Подрядная организация самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования. |
| 7.12 | Срок гарантии на выполнение работы, материалы и оборудование должен составлять не менее 6 (шести) месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию подкрановых путей. |
| 7.13 | Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде. |
| 8. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ |  |
| 8.1 | Приемка Работ в полном объеме по Акту приемки всего объема Работ осуществляется в течение 3 (Трех) дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах, а так же при наличии надлежащим образом оформленных и подписанных сторонами Актов о приемке выполненных Работ. |
| 8.2 | Приемка фактически выполненных работ осуществляется только при наличии документального подтверждения (сдачи исполнительной документации). |
| 8.3 | Перед сдачей-приемкой в эксплуатацию кранового пути лицо, осуществляющее ремонт, обеспечивает обкатку кранового пути не менее 3 проходов крана без груза и 2 прохода крана с максимальным рабочим грузом, после чего производят планово-высотную съемку (нивелировку) кранового пути по головке направляющей. При необходимости производится восстановление проектного положения элементов кранового пути. При сдаче-приемке в эксплуатацию кранового пути представляется комплект эксплуатационной документации, включающий: - паспорт кранового пути; Подписанный и утвержденный паспорт кранового пути является неотъемлемой частью эксплуатационной документации на крановый путь. |
| 8.4 | Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в на бумажном носителе. |
| 8.5 | Подписание Заказчиком Акта приемки всего объема Работ по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после. |
| 9. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 9.1 | Начало выполнения работ – с момента заключения договора |
| 9.2 | Окончание ремонтных работ: не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора. |
| 10. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ |  |
| 10.1 | Цена заключаемого Договора является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств) Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ. |
| 10.2 | Расчет стоимости выполняемых работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов, определяется путем составления калькуляции, согласно объему работ в пункте 6 ТЗ. |
| 10.3 | Стоимость материально-технических ресурсов и оборудования поставки Подрядчиком согласовывается с Заказчиком. |
| 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 11.1 | Организация, претендующая на выполнение работ, должна иметь: – Статус юридического лица; – Опыт выполнения аналогичных работ за любые из 3 (трех) последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (в соответствии с формой закупочной документации). – Положительную деловую репутацию, отсутствие претензий по договорам со стороны контрагентов, включая группу компаний ООО «СГК»; – Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию; – Вспомогательное оборудование (леса, подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ; - Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации, с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР и техники. – Кадровые ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию: - Персонал, задействованный на работе на высоте, должен иметь удостоверения с допуском к работе на высоте в соответствии с п. 11 приказа от 28 марта 2014 года № 155н «Об утверждении Правил по охране труда на высоте» с изменениями от 20.12.2018 г. Удостоверения о допуске к работам на высоте должны быть выданы специализированным учебным центром. Наличие персонала подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением скан-копий удостоверений, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). |
| 11.2 | Допускается, для отдельных видов работ, привлечение Субподрядчиков по согласованию с Заказчиком при этом стоимость работ, выполняемых привлекаемыми Субподрядными организациями, не должна превышать 30% от цены Договора. В случае привлечение Субподрядчика для выполнения работ, Подрядчик обязан заранее согласовать привлекаемые Субподрядные организации с Заказчиком на наличие у последних: – статуса юридического лица; – опыта выполнения аналогичных видов работ; – квалификацию кадров и материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ на которые привлекается; – положительную деловую репутацию, отсутствие претензий со стороны организаций, в том числе входящих в группу компаний ООО «СГК». В случае привлечения Подрядчиком Субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия Субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом Субподрядной организации производственной дисциплины. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Технический паспорт с указанием характеристики подкранового пути.

Приложение № 2 -  Ведомость дефектов подкранового пути крана КС 30-32 зав.№491

| Главный механик | _____________________ Е. К. Фомичев |
| --- | --- |

Исп. Казак А.А.

59-766