Приложение №1

к договору №___________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 23-12-23 НТЭЦ-2

На выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству напорного водовода осветленной воды на территории Новосибирской ТЭЦ-2.

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Подрядчик – АО «СибЭР». |
| 1.2 | Заказчик – АО «СИБЭКО». |
| 1.3 | Генеральный проектировщик – АО «СибИАЦ». |
| 1.4 | Субподрядчик – исполнитель работы в рамках настоящего Технического задания. |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | Инвестиционная программа 2023 года АО «СИБЭКО» |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Модернизация. |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, территория Новосибирской ТЭЦ-2 и Новосибирской ТЭЦ-3 |
| 4.2 | Климатические условия эксплуатации временных сооружений: - Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 – минус 37°С; - Снеговая нагрузка 1,6 кПа; - Нормативное значение ветрового давления определено для III ветрового района и равно 0,38 кПа; - Сейсмичность 6 баллов. |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Новосибирская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1935 году. Установленная мощность электростанции составляет: • электрическая – 345 МВт; • тепловая – 945 Гкал/ч. Число рабочих дней в году – 365; Число смен в сутки – 2; Продолжительность смены, час – 12. В качестве топлива используются Кузнецкие угли. |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 6.1 | Настоящее Техническое Задание предусматривает выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству водоводов осветленной воды на Обособленном подразделении АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-2 в рамках реализации проекта «Перевод системы ГЗУ на оборотное водоснабжение на НТЭЦ-2 » |
| 7. ОБЪЕМ РАБОТ |  |
| 7.1 | - Выполнить комплекс работ по установке металлоконструкций технологической эстакады трубопроводов осветленной воды, согласно рабочей документации шифр «3486.20-1-2-КМ3» (Приложение 1) в границах территории НТЭЦ-2. Участок №4. - Выполнить комплекс работ по установке напорного водовода осветленной воды и оборудования, согласно рабочей документации шифр «3486.20-1-ТХ1» (Приложение 1 в границах территории НТЭЦ-2. Участок №4. - Выполнить комплекс работ по монтажу конструкций ж/б опор и камер, согласно рабочей документации шифр «3486.20-1-2-КЖ3» (Приложение 1) в полном объеме; - Выполнить комплекс земляных и подготовительных работ, согласно рабочей документации шифр «3487.20-ПОС изм3» (Приложение 1) в границах территории НТЭЦ-2. Участок №4. |
| 7.2 | Необходимые демонтажные работы будут учитываться по факту выполнения данных работ, согласованные с Подрядчиком. Стоимость демонтажных работ определяется в соответствии ценообразования указанного в разделе 11 данного Технического задания. |
| 7.3 | Металлоконструкции в соответствии с шифром рабочей документации «3486.20-1-2-КМ3», поставляются силами Подрядчика в полном объеме, за исключением вспомогательных материалов необходимых для строительно-монтажных работ, данные материалы в полном объеме поставляются силами Субподрядчика. Оборудование и материалы в соответствии с шифром рабочей документации «3486.20-1-ТХ1», поставляются силами Подрядчика в объеме, указанном в Приложении №3. Оставшиеся оборудование и материалы в полном объеме поставляются силами Субподрядчика, в том числе вспомогательные материалы, необходимые для реализации проекта. |
| 7.4 | На все виды работ согласно пункта 7.1 необходима разработка и согласование с Подрядчиком и Заказчиком проекта производства работ (ППР). |
| 7.5 | До начала производства работ разработать и согласовать с Подрядчиком комплексно-сетевой график производства работ. В ходе реализации проекта Субподрядная организация обеспечивает разработку месячно-суточных графиков производства работ с указанием физических объемов (план/факт). Субподрядчик согласовывает комплексно-сетевой график с Подрядчиком и Заказчиком с учетом вывода основного оборудования в модернизацию и ремонт. |
| 7.6 | - Подготовить перечень исполнительной документации и утвердить его у Подрядчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. - В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Подрядчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов. - По завершении работ подготовить и сдать Подрядчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируется СП 48.13330.2019 и РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002, РД-11-05-2007. |
| 7.7 | По завершению работ со строительной площадки должны быть удалена техника, привезенные бытовые помещения и инструментальные будки, а также остатки строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения СМР, не позднее чем через 30 дней после окончания работ. |
| 8. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
| 8.1 | Начало выполнения работ – с момента заключения договора. |
| 8.2 | Срок завершения строительно-монтажных работ в объеме данного технического задания определяется графиком строительно-монтажных работ, являющимся приложением к договору. |
| 9. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ |  |
| 9.1 | Субподрядчик обязуется: - выполнить комплекс работ согласно разделу 7 настоящего Технического задания по перечню РД, включая поставку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ; - производить контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - осуществлять руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.д.; - выполнять требований соответствующих инстанций и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства; - обеспечить на период разгрузки, перемещения и строительно-монтажных работ наличие грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; - обеспечить безопасные условия труда, мероприятия, предотвращающие вред окружающей среде; - выполнять обязательства Субподрядчика, предусмотренные Договором Субподряда. |
| 9.2 | Персонал Субподрядной организации должен знать и выполнять требования правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правил внутриобъектового режима, принятые в отрасли, иметь при себе удостоверения по охране труда и пожарно-техническому минимуму, при выполнении специальных видов работ, иметь допуск к их выполнению с отметкой в удостоверении по охране труда. Все работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, утвержденным Подрядчиком, которое является неотъемлемой частью Договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности. При осуществлении деятельности на объектах Новосибирской ТЭЦ-2 руководствоваться, включая, но не ограничиваясь: – Правилами внутреннего трудового распорядка Новосибирской ТЭЦ-2; - РД34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; - Правилами противопожарного режима (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.20г. №1479 с изменениями на 21.05.2021г); - Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» (С-ГК-В8-01), утвержденным приказом «ООО СГК» № ГО/252 от 26.11.2018 г.; - Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020 «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах»; - Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020; - Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ; - Правилами по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н); - Инструкцией по подготовке и проведению огневых работ на территории Новосибирской ТЭЦ-2; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденными приказом Ростехнадзора № 532 от 15.12.2020 г.; - Требованиями Федерального закона № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство; - СО 153-34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003; - Приказ РТН от 15.12.2020 № 536. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»; - Приказ РТН от 15.12.2020 № 533 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - Приказ РТН от 15.12.2020 № 528 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; - Приказ РТН от 11.12.2020 № 519 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах»; - Приказ РТН от 01.12.2020 № 478 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах»; Приказ РТН от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа. |
|  | Считается, что Субподрядчик посетил и изучил площадку Объекта и ее окрестности и имеет всю необходимую информацию, а также удовлетворен тем, что касается следующего: - объем и характер работ и материалов, необходимых для выполнения работ, или какой-либо их части; - наличие материалов и всего другого необходимого для поставки и т.д.; - средства связи с площадкой, а также необходимое размещение; - средства и имеющиеся подъездные пути для работы на площадке; - наличие площадок для производства работ, наличие и строительство складских помещений и зданий, а также рабочих площадок; - риск травматизма или нанесение ущерба собственности в зоне, прилегающей к площадке, или лицам, находящимся на этой территории, либо их собственности; - условия, влияющие на отгрузку и транспортировку; - наличие квалифицированной рабочей силы, водных и электрических ресурсов; - местное законодательство, правила; - работы, выполненные другими Субподрядчиками на площадке; Также в целом будет считаться, что получена вся необходимая информация, связанная с рисками, непредвиденными обстоятельствами, а также со всеми другими обстоятельствами, которые Субподрядчик должен учитывать, как влияющие на его заявку. Никакие претензии Подрядчику, связанные с дополнительными платежами или увеличением сроков выполнения работ, не будут приниматься. |
| 9.3 | Субподрядная организация обеспечивает своих рабочих бытовыми помещениями (вагончиками) и единообразной спецодеждой, спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. На каске и рабочей одежде должны размещается логотипы организации, для идентификации работников. |
| 9.4 | До начала установки на площадке любых временных бытовых помещений, должны быть согласованы с Подрядчиком их размер, тип, характеристики, местоположение, доступ и сервисные функции. Питание персонала Субподрядчик обеспечивает самостоятельно. Бытовые объекты Субподрядчика должны поддерживаться в исправном состоянии и снабжаться соответствующими табличками с именем Субподрядчика (наименование организации, наименование помещения, телефон и ФИО ответственного лица). |
| 9.5 | Подрядчик предоставит Субподрядчику земельные участки для размещения зданий и сооружений только на территории Объекта. За территорией Объекта получение (аренда или пр.) необходимых сооружений и участков, необходимых Субподрядчику, является обязательством Субподрядчика. Работы, связанные с подключением временных зданий и сооружений Субподрядчика к коммуникациям, является обязательством Субподрядчика. Все затраты, связанные с монтажом, обслуживанием и демонтажем этих сооружений, возлагаются на Субподрядчика. Кроме того, Субподрядчик обязан соблюдать все Нормы безопасности, санитарные и др. при размещении на период строительства персонала. |
| 9.6 | Субподрядчик несет полную ответственность за организацию и соблюдение мер Пожарной безопасности на всей переданной ему для производства работ территории Строительной Площадки и за ее пределами, где находятся здания и сооружения Субподрядчика, а так же персонал Субподрядчика. |
| 9.7 | Субподрядная организация должна быть обеспечена машинами, механизмами, приспособлениями и инструментами, необходимыми для качественного выполнения работ. Используемые механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны и проверены в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. |
| 9.8 | Строительно-монтажные работы осуществляются в условиях действующего энергопредприятия без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. |
| 9.9 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 9.10 | Перед началом работ Субподрядчик обязан предоставить Список работников, которые имеют право подписи актов - допусков и, имеют право быть, выдающими наряд- допуск, быть руководителями работ и производителями работ по нарядам допускам с указанием должности. Персонал подрядной организации (выдающий наряд, руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. |
| 9.11 | Субподрядная организация самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования. |
| 9.12 | Субподрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом. |
| 9.13 | Субподрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде. |
| 9.14 | Субподрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием. |
| 9.15 | Субподрядчик обязуется: - выполнить комплекс работ согласно разделу 7 настоящего Технического задания по перечню РД, включая поставку материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ; - производить контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности; - осуществлять руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.д.; - выполнять требований соответствующих инстанций и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства; - обеспечить на период разгрузки, перемещения и строительно-монтажных работ наличие грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; - обеспечить безопасные условия труда, мероприятия, предотвращающие вред окружающей среде; - выполнять обязательства Субподрядчика, предусмотренные Договором Субподряда. |
| 9.16 | Субподрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с техническим заданием. Разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком проект производства работ (ППР). |
| 9.17 | В объем работ Субподрядчика входит восстановления металлоконструкций, монтажных проемов, площадок обслуживания демонтированных или поврежденных в процессе строительно-монтажных работ. |
| 10. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |
| 10.1 | Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Субподрядчик не позднее 22-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Подрядчиком общие журналы работ унифицированной формы КС-6, акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Субподрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. |
| 10.2 | Приемка Работ в полном объеме по Акту приемки всего объема Работ осуществляется в течение 3 (Трех) дней после получения сообщения Субподрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах. |
| 10.3 | Приемка фактически выполненных работ осуществляется только при наличии документального подтверждения - исполнительной документации, предоставление талонов по сдаче строительного мусора, предоставление приходного ордера по сдаче металлолома на склад Новосибирской ТЭЦ-2 и т.д. |
| 10.4 | При нарушении технологии производства работ, проектной документации, отступлений от требований нормативно-технической документации, действующей на территории Российской федерации, либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Подрядчик имеет право приостановить работы до полного устранения Субподрядной организацией выявленных нарушений. |
| 10.5 | Перед началом Работ и в процессе их производства необходимо вести документацию, руководствуясь РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и рабочей документацией. Освидетельствование скрытых работ проводится только в присутствии представителя Подрядчика. |
| 10.6 | Субподрядчику необходимо оформить и передать Подрядчику исполнительную документацию по утвержденному Подрядчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). |
| 10.7 | Подписание Подрядчиком Акта приемки всего объема Работ по Договору не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после. |
| 10.8 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 11. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ |  |
| 11.1 | Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств) Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ. |
| 11.2 | Закрытие выполненных работ осуществляется по выпущенным Генпроектировщиком и утвержденным Подрядчиком сметным расчетам. В случае возникновения дополнительных объёмов работ во время их производства, Субподрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты по методике, указанной в пункте 11.3 и передает их на утверждение Подрядчику (с возможной последующей корректировкой после выхода, утверждённого ЛСР от Генпроектировщика). При расчете стоимости проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов, применяется понижающий коэффициент в размере не менее 5%. Данный коэффициент учитывает услуги генподряда и может быть увеличен на усмотрение Подрядчика в результате конкурсного снижения цены и прочих причин, оснований со стороны Субподрядчика. |
| 11.3 | 1. Сметная документация и акты выполненных работ должны быть представлены Субподрядчиком Подрядчику, как на бумажном носителе, так и в электронном виде (формате «ГРАНД-Смета»). 2. Все статьи и разделы затрат в сметной документации должны быть обоснованы Субподрядчиком и согласованы Подрядчиком. 3. Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм. 4. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен: – в базисном уровне цен; – в текущем уровне цен с применением индексов изменения сметной стоимости, доводимых письмом ООО «СГК» от 07/11/2022г. №исх-04-10-10/22: ОЗП=36,38 ЭМ=12,31 МАТ= 8,08 ОБ=6,16. 5. Стоимость материальных ресурсов определяется: - по федеральному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2001 года с пересчётом в текущий уровень; - при учете МТР по фактической стоимости, Субподрядчик предоставляет расчет (конъюнктурный анализ по Методике №421/пр в ред. приказа №557/пр от 07.07.2022г.) из предложений не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости, в графе «Обоснование» указывается источник приобретения товара – наименование производителя (поставщика), номер и дата обосновывающих документов (счёт-фактура, товарно-транспортная накладная, платежное поручение). Окончательная стоимость МТР согласовывается с Подрядчиком до момента закупки. В расчет включается полный перечень материалов для выполнения соответствующих видов работ согласно ПСД, при этом разница стоимости отдельных позиций материалов, поставляемых Субподрядчиком, не является основанием изменения договорной цены. 8. Вахтовые затраты/командировочные оплачиваются в следующем порядке: 1) проезд не более одного раза в 45 дней по фактическим затратам в пределах сметной трудоемкости при предъявлении проездных документов. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы ( место нахождения подрядной организации) самолетом по тарифу эконом класса, автомобильным либо железнодорожным транспортом (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходов на пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 2) расходы на выплату суточных и проживание – не более 800 рублей за каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание) в том числе суточные не более 500 руб. в сутки. Суточные подлежат компенсации на основании табеля Субподрядчика, согласованного Подрядчиком, по учету рабочего времени иногороднего персонала субподрядной организации. Затраты на проживание производственного персонала оплачиваются в пределах согласованного с Подрядчиком расчета с предоставлением подтверждающих документов в пределах сметной трудоемкости. Окончательные расчеты с Субподрядчиком производятся по фактическим затратам, подтвержденным первичными бухгалтерскими и иными отчетными документами (расчетами), согласованными с Подрядчиком. Затраты, связанные с оплатой дней междувахтового отдыха работников Субподрядчика, Подрядчик не возмещает. |
| 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| 12.1 | Условия оплаты: платежи за фактически выполненные и принятые работы осуществляются Подрядчиком ежемесячно на основании подписанных сторонами: Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Оплата принятых работ производится Подрядчиком в течение 45 календарных дней после получения Подрядчиком перечисленных документов. |
| 12.2 | При предоставлении Субподрядчиком банковской гарантии допускается авансирование работ в объеме до 30% с целью мобилизации и закупки материалов Субподрядчика. Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Подрядчиком заранее. |
| 12.3 | Субподрядчик обязуется предоставлять суточно-месячные графики, а также иную информацию, связанную с производством работ, запрашиваемую Подрядчиком. |
| 12.4 | Субподрядчик обязуется предоставлять суточно-месячные графики, недельные отчеты, графики мобилизации, статус контрактации, а также иную информацию, связанную с производством работ на Новосибирской ТЭЦ-2. |
| 12.5 | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Подрядчиком. |
| 12.6 | При расчетах за выполненные работы в актах КС-2 в графе «Обоснование» указывается номер и дата обосновывающих документов (счёт-фактура, товарно-транспортная накладная, платежное поручение) поставщика материалов и оборудования, учтенных в сметной документации по конъюнктурному анализу и предоставляется его заверенная копия. |
| 13. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |
| 13.1 | Гарантийный Срок работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с нормами действующего законодательства. В соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса Российской Федерации, без ущерба для любых иных положений настоящей Статьи, в случае, когда недостатки в какой-либо части Работ обнаружены Подрядчиком в течение 5 (пяти) лет с даты истечения Гарантийного Срока, Субподрядчик несет ответственность за недостатки, если Подрядчик докажет, что недостатки возникли до подписания Сторонами Акта Фактического Завершения или по причинам, возникшим до этого момента. |

Приложения:

- Приложение №1 к ТЗ №23-12-23 НТЭЦ-2

- Приложение №2 к ТЗ №23-12-23 НТЭЦ-2

- Приложение №3 к ТЗ №23-12-23 НТЭЦ-2