ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 26-02-14 АТЭЦ

На изготовление и поставку запорно-регулирующей арматуры для Абаканской ТЭЦ

| - НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Покупатель -АО «СибЭР» |
| 1.2 | Генеральный проектировщик – ООО «УралТЭП» |
| 2. ОСНОВАНИЕ |  |
| 2.1 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р. Группа точек поставки GHAKAS18 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |
| 3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Модернизация. |
| 4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| 4.1 | 655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, Р-н Абаканской ТЭЦ. |
| 4.2 | Климатические условия: Климат района площадки строительства резко континентальный. Зима является продолжительной и умеренно суровой. Лето тёплое, с редкими периодами жаркой погоды. Район проектирования относится к климатическому району IВ. Дорожно-климатическая зона – III1. Среднегодовая температура воздуха: +1,4 °C. Относительная влажность воздуха: 69 %. Абсолютно минимальная температура воздуха: минус 47°С. Абсолютно максимальная температура воздуха: +39°С. Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью (0,98) – Минус 40 °С. Преобладающими направлениями ветра в течение года являются юго- западные и северные. Среднегодовая скорость ветра 2,4 м/с. Отопительный период длится 232 суток. Сейсмичность 7 баллов. |
| 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| 5.1 | Абаканская ТЭЦ расположена на западной окраине г. Абакана на левом берегу р. Ташеба. К востоку расположены заводы ОАО «Абаканвагонмаш». На левом берегу реки Ташеба расположены предприятия западного промузла г. Абакана. Основной вид хозяйственной деятельности – производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций. Установленная мощность электростанции составляет: - Электрическая 415,92 МВт; - Тепловая 920 Гкал/ч; В качестве основного топлива используется бурый уголь Ирша-Бородинского разреза Канско-Ачинского месторождения. Растопочное топливо - мазут. |
| 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ |  |
| 6.1 | Выполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 265-р. Группа точек поставки GHAKAS18 Перечня генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов. |
| 7. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 7.1 | Настоящее Техническое Задание предусматривает изготовление и поставку запорно-регулирующей арматуры для Абаканской ТЭЦ, согласно требований рабочей документации (Приложение 1, 3), в объеме ведомости поставки оборудования (Приложение 2). |
| 8. СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 8.1 | Начало поставки оборудования – с момента заключения договора. |
| 8.2 | Срок поставки оборудования – регулирующий клапан DN100 - до 15.05.2026 г.; на оставшееся оборудование - до 15.04.2026 г. |
| 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 9.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и/или восстановление требуемых параметров, изготовленным не ранее 2026 г.в. Все используемые материалы должны соответствовать на момент поставки требованиям, предъявляемым действующими нормативными актами к материалам и оборудованию и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, удостоверяющими качество и безопасность оборудования и материалов. Арматура должна отвечать требованиям безопасности в течение всего установленного срока службы. |
| 9.2 | Продукция должна соответствовать требованиям действующего законодательства, правил промышленной безопасности, нормативно-технических стандартов, включая, но не ограничиваясь: – Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; – СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»; – СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; – ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие: – системе менеджмента качества стандарта ИСО 9001; – системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001. Продукция должна быть безопасной для жизни, здоровья людей, имущества Покупателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации. Поставляемая продукция должна сопровождаться паспортом, руководством (инструкцией) по монтажу, эксплуатации, ремонту и обслуживанию, техническими описаниями и условиями, протоколами заводских испытаний, паспортами качества, сертификатами соответствия Госстандарта РФ, в том числе сертификатом пожарной безопасности, товарной накладной, счет-фактурой, перечнем запасных частей при необходимости, спецификацией на изделия, в том числе сертификатами происхождения материалов от субпоставщиков, а также другими документами, необходимыми для безопасной эксплуатации и монтажа. |
| 9.3 | Требования о соответствии критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации необходимы. |
| 9.4 | Цена оборудования устанавливается в рублях РФ. Стоимость технико-коммерческого предложения должна включать в себя стоимость тары, затраты на упаковку и маркировку, расходы на транспортировку до склада ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» и все прочие затраты, включая таможенные сборы, пошлины и платежи, оплату НДС, проведение сертификации, поставку ЗИП (при необходимости), действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора. Технико-коммерческое предложение должно состоять из: - стоимости оборудования с доставкой; - стоимости ЗИП (при необходимости). Стоимость в ТКП указать без НДС и с НДС за каждую единицу товара и за весь объём поставки и срок действия оферты. |
| 10. МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ |  |
| 10.1 | Базис поставки: АО «Абаканская ТЭЦ». 655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, Р-н Абаканской ТЭЦ. Подрядчик гарантирует поставку оборудования на склад ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР». При ошибочной отгрузке изделий, материалов и оборудования не по адресу, Подрядчик своими силами и за свой счет производит переадресацию в пункт назначения. |
| 11. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |
| 11.1 | Поставщик предоставляет по требованию Покупателя документацию (исходные данные), содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения и показатели Оборудования и/или его частей, необходимая и достаточная для проектирования и строительства Объекта, в целом, и монтажа Оборудования и/или его частей в составе Объекта, в частности. График предоставления исходных данных в адрес Покупателя согласовывается в течение 10 раб. дней после заключения Договора. |
| 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 12.1 | В комплект поставки должна входить следующая техническая документация: - Комплект технической документации: паспорт, инструкция по монтажу(демонтажу), эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию; - Сертификаты о соответствии требованиям стандарта ГОСТ Р; - Сертификаты безопасности; - Документация, в части метрологического обеспечения (паспорта, свидетельства о поверке СИ и т.д.); - Протоколы испытаний; - Сертификаты о соответствии оборудования субпоставщиков требованиям стандарта ГОСТ Р (копии) или сертификаты происхождения материалов и оборудования от субпоставщиков (копии). Требования к предоставлению конструкторской документации: конструкторская документация должна направляться Поставщиком оборудования на рассмотрение и согласование в адрес Заказчиками и Генерального проектировщика до изготовления и поставки оборудования. |
| 12.2 | Оборудование должно соответствовать типам и маркам, указанным в проектной документации, утвержденной Покупателем, иметь сертификаты (декларации) соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования; - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; Оборудование и материалы должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности: - ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 Испытания на воздействие внешних факторов. - ГОСТ IEC 60255-1-2014 Реле измерительные и защитное оборудование (Все части). - ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). - ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС) (все части). - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний». - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний». - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства». - ГОСТ Р 54835-2011/IEC/TR 61850-1:2003 Сети и системы связи на подстанциях. - ГОСТ ISO 3864-1-2013 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. - СТО 59012820.29.020.002-2012 (с учетом изм. по приказу № 201 от 29.07.2014) - «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации»; - СТО 56947007-29.120.70.042-2010 «Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами». - ГОСТ IEC 61439-1-2013 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1». - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 6 и 7-е (переизданные главы). - СТО 56947007-29.120.70.241-2017 (с Изменениями от 11.12.2019) «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА». - Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 N 101 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». - ГОСТ Р 58983-2020 «Релейная защита и автоматика автотрансформаторов (трансформаторов), шунтирующих реакторов, управляемых шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей с высшим классом напряжения 110 кВ и выше. Функциональные требования». - ГОСТ Р 58601-2019 «Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования». - ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования». Поставщик должен быть сертифицирован на соответствие: - системы менеджмента качества стандарта ИСО 9001; - системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ИСО 45001. Оборудование должно соответствовать документации, указанной в п. 7.1. |
| 13. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |
| 13.1 | Документация передается Заказчику в электронном виде (на флеш-накопителе), не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей, и печатью завода-изготовителя, в редактируемом формате (DWG, DOC, EXE), а также в 4-х бумажных экземплярах. |
| 13.2 | С оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи, 3D-модель (с возможность просмотра в ПО «eDrawings» и в формате *.STL или 8.OBJ) и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке. |
| 13.3 | На момент начала поставки Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, в виде заверенных копий, на бумажном носителе. Продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия в объеме с требованиями НТД и Российским Законодательством. Количество копий в бумажном исполнении, а также количество копий и формат записи на электронном носителе определяется Заказчиком. Состав предоставляемой проектной документации должен включать в себя: - перечень поставляемой документации; - перечень поставляемого основного и вспомогательного оборудования; - перечень поставляемых запасных частей; - технические условия завода-изготовителя на поставку; - задание на установку оборудования (установочные чертежи с указанием нагрузок); - инструкцию по монтажу и эксплуатации оборудования, включающую в себя разделы по мерам безопасности при эксплуатации и монтаже; - компоновку оборудования с указанием границ проектирования и поставки; - чертежи оборудования; - электрические схемы принципиальные, подключения и перечень оборудования; - сертификаты; - способ и условия транспортировки; Список рекомендуемых запчастей с указанием рекомендуемых заводов- изготовителей. Поставщик оборудования должен разработать и предоставить: - график предоставления документации, описанной выше; - график поставки оборудования. Поставщику оборудования необходимо предоставить Заказчику в обязательном порядке требуемые в соответствии с нормами законодательства РФ документы, относящиеся к качеству, безопасности и применению поставляемого оборудования и материалов, в том числе, но не ограничиваясь: - сертификат соответствия, декларацию о соответствии; - санитарно-эпидемиологическое заключение; - сертификат пожарной безопасности; |
| 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 14.1 | Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п. При наличии специальных требований к хранению, Подрядчик обязан предоставить условия хранения до начала отгрузки оборудования. В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер договора. Обязательная маркировка на упаковке: Пункт назначения: 655017, Республика Хакасия, г.о. город Абакан, г. Абакан, Р-н Абаканской ТЭЦ. |
| 14.2 | На каждую единицу оборудования должна быть нанесена маркировка. Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», при этом маркировка, характеризующая тару, не наносится. |
| 14.3 | Каждая единица оборудования маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. |
| 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ И ДОСТАВКЕ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 15.1 | Поставка осуществляется на условиях DDP в соответствии с ICC INCOTERMS 2010 на строительную площадку Абаканской ТЭЦ. Погрузка товара, его доставка и разгрузка на складе Заказчика должна осуществляться силами Подрядчика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения, а также в цену предложения необходимо включить расходы, связанные со страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 15.2 | Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь заводские таблички на русском языке, в соответствии с ГОСТ 12971-67. «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры». Объем информации, содержащейся на табличках, должен соответствовать ГОСТ IEC 61439-1-2013: - наименование завода-изготовитель; - дата выпуска; - серийный номер; - тип, марка оборудования; - номинальные параметры; - вид тока и частота для переменного тока; - устойчивость к токам короткого замыкания; - степень изоляции к окружающей среде (IP); - масса оборудования; - размеры; - класс электроизоляции; - данные применяемого дополнительного оборудования (трансформаторы тока и т.д.); - ГОСТ или ТУ; - эксплуатационные ограничения. Условия транспортировки и хранения устанавливаются эксплуатационной документацией завода изготовителя, в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды», в зависимости от их конструктивных особенностей и назначения, при этом допустимый срок хранения в упаковке и консервации предприятия – изготовителя не менее 1 года. |  |
| 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 16.1 | Приемка осуществляется на складе Грузополучателя. По прибытии материалов в пункт назначения Заказчик проверяет целостность и соответствие количества упаковочных мест товаросопроводительной документации. Подрядчик собственными силами осуществляет его разгрузку. Подрядчик осуществляет разгрузку оборудования, его транспортировку до стройплощадки и обеспечивает размещение на складе Заказчика, обеспечивая необходимое количество рабочей силы и механизмов в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления о прибытии оборудования в пункт назначения. При обнаружении несоответствия количества упаковочных мест товаросопроводительной документации, дефекта упаковки, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует дефект, составляет Рекламационное извещение и передает его вместе с фотографией Подрядчику. После чего Стороны в течение 7 (семи) календарных дней готовят Рекламационный акт по согласованной форме. В этом случае Подрядчик несет ответственность за своевременную допоставку недостающих упаковочных мест по товаросопроводительной документации в согласованные Сторонами сроки. |  |
| 16.2 | Совместно с поставляемой продукцией предоставляются оригиналы документов: паспортов, товарной накладной, счета-фактуры, протоколы приемосдаточных испытаний, проводимых ОТК завода-изготовителя по заводской программе испытаний и другие документы, указанные в разделе 13 и 15 настоящего Технического задания, а также заверенные копии всех документов и электронный вид (сканы всех документов) на флэш-накопителе. |  |
| 17. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ |  |  |
| 17.1 | Участником закупки может быть специализированная организация- изготовитель оборудования или дилер ряда крупных производителей оборудования, имеющие статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ. |  |
| 17.2 | Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. |  |
| 17.3 | Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). |  |
| 17.4 | Участник предоставляет календарный график поставки, включая в график выдачу исходных данных и технической документации в течении 2 недель с даты уведомления о признании Участником по данной Закупке для согласования с Заказчиком, с актуализацией графика один раз в месяц до момента поставки. Заказчику должен быть предоставлен постоянный полный доступ к текущей отчетной информации о ходе выполнения поставки. |  |
| 17.5 | У Участника не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. |  |
| 17.6 | Участник должен обладать достаточным количеством собственного и привлекаемого персонала для выполнения обязательств в указанный настоящим Техническим заданием срок. |  |
| 17.7 | При выполнении работ и оказании услуг на территории Абаканской ТЭЦ руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Абаканская ТЭЦ. |  |
| 18. ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ И ШЕФ НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 18.1 | Проведение шеф-монтажных и шеф-наладочных работ не требуется. |  |
| 19. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ |  |  |
| 19.1 | В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, Подрядчик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет Подрядчик данного оборудования. |  |
| 19.2 | Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 24 месяцев после подписания Акта приемки в эксплуатацию объекта строительства (КС-14). В случае если недостатки в производстве работ, качестве материалов и оборудования обнаружены в течение 5 (пяти) лет с даты истечения гарантийного срока, но в течение срока его службы, Подрядчик несет ответственность за недостатки если Заказчик докажет, что недостатки возникли в период гарантийного срока. |  |

Приложения:

Приложение 1 – Архив рабочей документации;

Приложение 2 - Ведомость поставки оборудования;

Приложение 3 - Реестр рабочей документации.